# Technický rider PUMPKINS

# Technické specifikace:

## Požadavky na podium:

- Kapela má velkou bicí soupravu, klávesy, 2x kytary, baskytara a hlavní zpěv (viz „Stageplan”).

- Pro malé scény/kluby požadujeme podium o velikosti 6x4m.

- Pro velké scény požadujeme minimálně 8x5m s riserem 3x2x0,8m pro bicí.

- Podium by mělo být suché a čisté, kabely pro produkci chráněné a upevněné.

- Požadujeme minimálně 2 osoby pro instalaci zadního backdropu. Pomocné ruce pro vykládku a manipulaci s technikou jsou vítány.

## Napájení a signálové propojení:

- Kapela používá vlastní sadu mikrofonů. Požadujeme základní rezervní výbavu mikrofonů pro případ technické poruchy vlastního vybavení.

- Kapela má vlastní IEM systém s přímým analogovým splitterem (XLR rozplet) pro FOH.

- Na podiu musí být chráněné 230V/50Hz rozvaděče pro veškeré nástroje a to na stejné fázi, jako je zvukový systém (pro zamezení 50 Hz brumu). Odpojený ochranný vodič nesmí být za žádnou cenou použit.

## F.O.H.:

- Zvukař a režie musí být umístěna v ose stereo PA systému, v optimální vzdálenosti rovnostranného trojúhelníku. Za žádných okolností pod balkonem, blízko zdi nebo bokem od PA apod.

- Osvětlovač musí mít dobrý výhled na podium.

# Požadavky na zvukový systém:

## PA systém:

- Prosíme, použijte kvalitní zvukové systémy pro PA, jako jsou např. KV2, JBL, dB-Technologies, EAW, L Acoustics, DAS, Electro Voice, Dynacord…

- PA by mělo být schopno dodat 100 dB SPL nezkresleného širokopásmového zvuku, pokud možno po celé poslechové ploše pro všechny posluchače a mělo by být schopné dodat až 105 dB SPL.

- Pro menší scény jsou vhodně zvolené vícepásmové kompaktní boxy se subwoofery dostačující, pro velké scény a venkovní produkce doporučujeme line array systémey, nebo vhodně zprocesované reproduktory vhodné pro skládání. Nepoužívejte náhodně poskládanou stěnu z beden!

## F.O.H.:

- Potřebujeme lokálního FOH zvukaře po celou dobu zvukové zkoušky a vystoupení pro nazvučení kapely a ovládání základních zvukových efektů (viz input list).

- Mixážní pult/stagebox/patchbay by měl mít na podiu možnost připojení minimálně 24 XLR vstupů a jeden výstup pro talkback z FOH do kapelního systému. Očekáváme analogové nebo digitální pulty přiměřené kvality a v dobrém stavu (žádné škrtající potenciometry apod.).

- Všechny vstupy by měly mít vyplé +48V napájení, které zajišťuje kapelní mixpult pro IEM.

- Režie by měla být vybavena 31 pásmovým PEQ a zpracováním pro front-filly.

## Monitoring:

- Kapela používá vlastní IEM. Z našeho systému posíláme 3 hotové mono mixy (v rozpletu jako SEND 1–3, XLR Male) určené pro zapojení do vašich pódiových monitorů (Wedges) v konfiguraci: GTR L, VOC C a GTR R (viz. Input list)

- Vzhledem k použití IEM je nezbytně nutné použití front-fillů pro přední řady v minimální počtu 3ks (dle šířky podia).

# Požadavky na osvětlení:

- Kapela potřebuje lokálního osvětlovače s vybavením.

- Osvětlení musí být připraveno před stavbou nástrojů na podiu a zvukovou zkouškou.

- Světla by měla být konfigurována úměrně velikosti scény, v malých klubech minimálně:

  - 4x moving wash on truss.

  - 4x moving spot on truss.

  - 4x par lights (2 na každé straně).

  - Přední měkké světlo mířící na muzikanty.

  - Blindry, moving LED lines, strobe jsou vítány. Žádné lasery nebo scannery!

- Hazer + ventilátor, pouze na vodní bázi, ne na olejové bázi!

- Samostatný a přístupný truss nebo scaff na backdrop o šíři 8m.

# Backstage:

- Minimálně 10m2 backstage, kde budou nástroje a technika vybalovány, zapojovány a připravovány před umístěním na stage.

- Kufry a obaly budou nechány v prostoru backstage, která by tímto neměla působit překážku pro průběh a personál akce.

- Kapela potřebuje volný přístup z místa parkování do backstage (nebo zastřešené oblasti v případě venkovních akcí) a nezávislé osvětlení, které neruší dění na podiu.

# Další požadavky:

- Teplé nebo studené jídlo pro 8 osob – 1x bezlepková dieta!

- Kapela potřebuje alespoň 12x 0,5l vodu na podiu před začátkem show, pivo, limo dle možností.

# Kontakty:

- Manager: Petr Kubáň, 603 432 595, manager.pumpkins@seznam.cz

- Technické požadavky světla: Petr Kubáň

- Technické požadavky zvuk: Tomáš Kučera, 605 223 692